# Esimerkkilaskelma

Suojaamattoman tappivaarnaliitoksen palomitoitus

22.10.2021

Sisällys

1	LÄHTÖTIEDOT	3

2	KUORMAT	3

3	MATERIAALIT	3

4	PUUOSIEN MITOITUS	4

5	TERÄSOSIEN MITOITUS	5

# LÄHTÖTIEDOT

Rakennuspaikka:	-

Rakenne:		R30 tappivaarnaliitos

Seuraamusluokka:	CC2

Normit:		Puurakenteet: RIL 205-2-2019, SFS EN 1995-1-2

# KUORMAT

Liitosta 1 ja 2 kuormittaa normaalilämpötilassa kuorma Fd, jonka perusteella liitokseen on saatu 4 kpl kaksileikkeisiä tappivaarnoja.  Liitos 1 on puu-puu-liitos ja liitos 2 on teräs-puu-liitos. Liitoksissa tappi-vaarnojen reuna-, pääty- ja keskinäisetäisyyksinä sekä puuosien paksuuksina käytetään minimiarvoja, joten liitoksen palomitoitus R 30-luokkaan tapahtuu puuosien dimensioita suurentamalla. Näin ollen tässä esimerkissä palotilanteen kuormitusta ei tarvitse erikseen määrittää. Liitoksessa 2 oleva teräslevy on suojaamaton.

Fd

Fd

50

200

200

97

# MATERIAALIT

(Taulukko- ja kaavaviittaukset ohjeeseen RIL 205-2-2019)

Hiiltymisnopeus

Liimapuu GL30h

- n = 0,70 mm/min (nimellinen hiiltymisnopeus sis. kulmapyöritykset ja halkeamat)  	(taulukko 3.2)

# PUUOSIEN MITOITUS

(Taulukko- ja kaavaviittaukset ohjeeseen RIL 205-2-2019)

Kysymyksessä on kaksileikkeinen tappivaarnaliitos, jossa sivukappaleet ovat puuta (t1 ≥ 45 mm). Suojaamattoman tappivaarnaliitoksen palonkestävyys voidaan nostaa luokkaan R 30 suurentamalla puuosien dimensioita määrällä afi.

Suojaamattoman tappivaarnaliitoksen palonkestävyys

Puuosien dimensioiden suurentaminen määrällä afi

Liitoksen 1 ja 2 puuosien kokoa suurennetaan mitan afi verran palolle alttiina olevilta liitoksen sivuilta (alla olevissa kuvissa punainen katkoviiva), jolloin liitoksen palonkestävyys on R 30. Liitoksen tappivaar-nat ja puuosat on mitoitettu normaalilämpötilan kuormitukselle, joten erillistä palotilanteen mitoitusta puuosille ja tappivaarnoille ei tarvita. Liitoksessa 1 lisäys afi myös palkin yläpintaan, ettei pystysauvan pää hiilly neljästä suunnasta.

LIITOS 1		                         		             LIITOS 2

# TERÄSOSIEN MITOITUS

(Taulukko- ja kaavaviittaukset ohjeeseen RIL 205-2-2019)

Liitoksessa 2 on teräslevy, jonka paksuus on 6 mm. Teräslevyn reunoista on suojaamatta pystysuun-taisessa puuosassa 2 reunaa/tappivaarnaryhmä ja vaakasuuntaisessa puuosassa 1 reuna/tappivaar-naryhmä.

Suojaamaton teräslevyn reuna

Suojaamaton teräslevyn reuna

Fd

200

200

Ehdot R 30 –luokan liitokselle, jossa suojaamaton teräslevy

Kyseisen liitoksen mitoitus R 30 –luokkaan

Liitoksessa olevan teräslevyn reunoja ei tarvitse suojata, koska yllä esitetyt ehdot täyttyvät, jolloin liitoksen palonkestävyys on R 30. Liitoksen teräslevy on mitoitettu normaalilämpötilan kuormitukselle, joten erillistä palotilanteen mitoitusta teräslevylle ei tarvita.