# Esimerkkilaskelma

3-nivelkehän nurkkaliitos pulteilla

28.09.2021

Sisällys

1	LÄHTÖTIEDOT	3

2	KUORMAT	3

3	MATERIAALI	4

4	MITOITUS MURTORAJATILASSA	5

4.1	PULTIN LEIKKAUSJÄNNITYS	5

4.2	LIITTIMEN A LEIKKAUSKAPASITEETTI (PUU-PUU, 2 -LEIKKEINEN)	6

4.2.1	REUNAPUIDEN REUNAPURISTUSLUJUUS (PILARIT)	6

4.2.2	KESKIPUUN REUNAPURISTUSLUJUUS (PALKKI)	6

4.2.3	PULTIN KAPASITEETTI	7

4.3	LIITTIMEN B LEIKKAUSKAPASITEETTI (PUU-PUU, 2 LEIKKEINEN)	7

4.3.1	REUNAPUIDEN REUNAPURISTUSLUJUUS (PILARIT)	7

4.3.2	KESKIPUUN REINAPURISTUSLUJUUS (PALKKI)	8

4.3.3	PULTIN KAPASITEETTI	8

4.4	LIITOSALUEEN REUNAETÄISYYKSIEN TARKISTUS	10

# LÄHTÖTIEDOT

Rakennuspaikka:	Helsinki

Rakenne:		3-nivelkehän nurkkaliitos pulteilla

Seuraamusluokka:	CC2

Normit:		Puurakenteet: RIL 205-1-2017, SFS EN 1995-1-1

Kuormat: RIL 201-1-2017, SFS EN 1990, SFS EN 1991-1-1, SFS EN 1991-1-3

# KUORMAT

Tarkastellaan pelkästään nurkan mitoitusta ja kuormitustapaus on omapaino 100 % ja lumi 100 %. Nurkassa vaikuttavat seuraavat voimat murtorajatilassa:

Vd = 102,0 kN (vertikaali, puristus), Hd = 58,8 kN (horisontaali) ja Md = 294 kNm

# MATERIAALI

Viilupalkki Kerto-S 140x~1300

Aikaluokka: Keskipitkä

Käyttöluokka: 2

- kmod = 0,8

Lujuus- ja jäykkyysominaisuudet

materiaalin varmuusluku, M = 1,2

Ominaislujuus			Suunnittelulujuus

Taivutuslujuus:		fm,k = 44,0 N/mm²		fm,d= kh x kmod x fm,k /M = 24,6 N/mm²

Leikkauslujuus:		fv,k = 4,1 N/mm² 		fv,d= kmod x fv,k /M = 2,73 N/mm²

Puristuslujuus (90°):	fc,90,k = 6,0 N/mm² 		fc,90,d= kmod x fc,90,k /M = 4,00 N/mm²

Puristuslujuus (0°):	fc,0,k = 35,0 N/mm²		fc,0,d= kmod x fc,0,k /M = 23,3 N/mm²

Vetolujuus (90°):		ft,90,k = 0,8 N/mm² 		ft,90,d= kmod x ft,90,k /M = 0,53 N/mm²

Kimmomoduuli:		E0,mean = 13 800 N/mm²	E0,05 = 11 600 N/mm²

Liukumoduuli:		G0,mean = 600 N/mm²		G0,05 = 400 N/mm²

Ominaistiheys:		k = 480 kg/m³

Viilupalkki Kerto-Q 90x~1300

Aikaluokka: Keskipitkä

Käyttöluokka: 2

- kmod = 0,8

Lujuus- ja jäykkyysominaisuudet

materiaalin varmuusluku, M = 1,2

Ominaislujuus			Suunnittelulujuus

Taivutuslujuus:		fm,k = 32,0 N/mm²		fm,d= kh x kmod x fm,k /M = 17,9 N/mm²

Leikkauslujuus:		fv,k = 4,5 N/mm²	 	fv,d= kmod x fv,k /M = 3,0 N/mm²

Puristuslujuus (90°):	fc,90,k = 9,0 N/mm² 		fc,90,d= kmod x fc,90,k /M = 6,00 N/mm²

Puristuslujuus (0°):	fc,0,k = 26,0 N/mm²		fc,0,d= kmod x fc,0,k /M = 17,3 N/mm²

Vetolujuus (90°):		ft,90,k = 6,0 N/mm² 		ft,90,d= kmod x ft,90,k /M = 4,0 N/mm²

Kimmomoduuli:		E0,mean = 10 500 N/mm²	E0,05 = 8 800 N/mm²

Liukumoduuli:		G0,mean = 600 N/mm²		G0,05 = 400 N/mm²

Ominaistiheys:		k = 480 kg/m³

Pultit ja aluslevyt M20 8.8 ja mutterit 8.0

# MITOITUS MURTORAJATILASSA

## PULTIN LEIKKAUSJÄNNITYS

n1 = 27 kpl, n2 = 16 kpl, r1 = 530 mm, r2 = 300 mm

Vertikaalivoiman aiheuttama leikkaus liittimelle:

Horisontaalivoiman aiheuttama leikkaus liittimelle

(ulompi ympyrä):

Momentin aiheuttama leikkaus liittimelle:

Lopullinen liitinrasitus, liitin A:

voiman ja syyn välinen kulma pilarissa:

Voiman ja syyn välinen kulma palkissa ( = 15°, kattokulma):

Lopullinen liitinrasitus, liitin B:

voiman ja syyn välinen kulma pilarissa:

Voiman ja syyn välinen kulma palkissa ( = 15°, kattokulma):

## LIITTIMEN A LEIKKAUSKAPASITEETTI (PUU-PUU, 2 -LEIKKEINEN)

## REUNAPUIDEN REUNAPURISTUSLUJUUS (PILARIT)

Lasketaan aluksi kerroin k90:

Lasketaan Kerto-Q:n reunapuristuslujuus:

Lasketaan reunapuristuslujuus kulmassa  syyn suuntaan nähden. Voiman ja syyn välinen kulma,  = 82,7°.

## KESKIPUUN REUNAPURISTUSLUJUUS (PALKKI)

Lasketaan aluksi kerroin k90:

Lasketaan Kerto-S:n reunapuristuslujuus:

Lasketaan reunapuristuslujuus kulmassa  syyn suuntaan nähden. Voiman ja syyn välinen kulma,  =7,7°.

## PULTIN KAPASITEETTI

Lasketaan pultin myötömomentti, My, fu,k = 800 N/mm² on pultin vetomurtolujuus

Liitospuiden paksuudet ovat seuraavat:

reunapuut:	t1 = t2 = 90 mm (min 4d = 80 mm)

keskipuu:	ts = 140 mm (min 5d = 100 mm)

Lasketaan yhden leikkeen leikkauskestävyys:

## LIITTIMEN B LEIKKAUSKAPASITEETTI (PUU-PUU, 2 LEIKKEINEN)

## REUNAPUIDEN REUNAPURISTUSLUJUUS (PILARIT)

Lasketaan aluksi kerroin k90:

Lasketaan Kerto-Q:n reunapuristuslujuus:

Lasketaan reunapuristuslujuus kulmassa  syyn suuntaan nähden. Voiman ja syyn välinen kulma,  = 4,0°.

## KESKIPUUN REINAPURISTUSLUJUUS (PALKKI)

Lasketaan aluksi kerroin k90:

Lasketaan Kerto-S:n reunapuristuslujuus:

Lasketaan reunapuristuslujuus kulmassa  syyn suuntaan nähden. Voiman ja syyn välinen kulma,  =71,0°.

## PULTIN KAPASITEETTI

Lasketaan pultin myötömomentti, My, fu,k = 800 N/mm² on pultin vetomurtolujuus

Liitospuiden paksuudet ovat seuraavat:

reunapuut:	t1 = t2 = 90 mm (min 4d = 80 mm)

keskipuu:	ts = 140 mm (min 5d = 100 mm)

Lasketaan yhden leikkeen leikkauskestävyys:

Koska liittimen A kapasiteetti pienempi kuin liittimen B (18.2 kN < 23.8 kN), lasketaan koko liitoksen kapasiteetti liittimen A kapasiteetilla. Pultissa leikkeitä per pultti 2 kpl (m=2),  = 1,3 ja kmod = 0,8:

Mitoitusehto:

## LIITOSALUEEN REUNAETÄISYYKSIEN TARKISTUS

Kuva 1: Pulttien liitinvälit ja reunaetäisyydet (Kertopuukäsikirja)

Päätyetäisyydet:

Kerto-S: 6d = 6 x 20 = 120 mm < 120 mm OK!

Kerto-Q: 4d = 4 x 20 = 80 mm < 120 mm OK!

Reunaetäisyydet:

Kerto-S: 4d = 4 x 20 = 80 mm < 120 mm OK!

Kerto-Q: 3d = 3 x 20 = 60 mm < 120 mm OK!

Pulttien välit kehillä: 5d = 5 x 20 = 100 mm < 117 mm (123 mm) OK!

Kehien välit: 5d = 5 x 20 = 100 mm < 230 mm OK!